مدلسازی هزینه‌های عملیاتی (قیمت تمام شده) قطار سریع‌السیر سوئد

- مقاله "مدلسازی هزینه‌های عملیاتی قطار سریع‌السیر  Modelling operational costs of a future high-speed train" اثر اسکار فرید محقق ارشد دپارتمان حمل‌ونقل و اقتصاد دانشگاه KTH سوئد در سال 2006، به ارائه یک مدل هزینه عملیاتی برای طراحی مفهومی قطار سریع‌السیر جدید در چارچوب پروژه پژوهشی "قطار سبز، Regina" در سوئد میپردازد. این پژوهش در پاسخ به رقابت فشرده با خطوط هوایی کم‌هزینه، اتوبوس و خودروی شخصی انجام شده است. مدل توسعه‌یافته در این پژوهش که بر اساس ساختار هزینه‌های عملیاتی سوئد بنا شده، طیف وسیعی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرمایه‌گذاری، پرسنل، ترمینال و نگهداری، انرژی، دسترسی به زیرساخت، فروش و بازاریابی و همچنین هزینه‌های اداری و برنامه‌ریزی را دربر میگیرد. خروجی این مدل به ازای هر قطار-کیلومتر، صندلی-کیلومتر و مسافر-کیلومتر محاسبه و ابزارتحلیلی خوبی دراختیار تصمیم‌گیران قرارمیدهد.

- محاسبات مدل بر روی خط اصلی استکهلم-گوتنبرگ انجام شده و عوامل کلیدی مؤثر بر هزینه‌ها را به وضوح شناسایی کرده است. یافته‌ها نشان میدهد که تراکم صندلی (تعداد صندلی در هر متر طول قطار) به عنوان یکی از مهمترین عوامل غیرخطی شناخته شده است. افزایش این تراکم، به‌ویژه در طرحهای دوطبقه یا با بدنه عریض، هزینه عملیاتی به ازای هر صندلی-کیلومتر را به‌طور قابل توجهی کاهش میدهد، به طوری که تفاوت هزینه بین تراکم ۱.۵ صندلی در متر و ۴ صندلی در متر تا دو برابر است.

- ضریب اشغال نیز تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر هزینه هر مسافر-کیلومتر دارد. برای مثال، هزینه در ضریب اشغال 30% تقریباً دوبرابر هزینه در ضریب اشغال 70% است، که بر اهمیت مدیریت تقاضا و افزایش ضریب‌اشغال برای سودآوری بیشتر تأکیدمیکند.

- از دیگر عوامل مؤثر، ترکیب قطار است که نتایج نشان میدهد قطارهای خودکشش هزینه‌های عملیاتی کمتری نسبت به لکوموتیو واگن دارند. همچنین، امکاناتی مانند کافه یا رستوران، با کاهش صندلیهای درآمدزا، هزینه صندلی-کیلومتر را افزایش میدهد.

- زمان سفر نیز عاملی کلیدی است. کاهش زمان سفر از طریق افزایش سرعت، نه تنها با کاهش تعداد قطارهای مورد نیاز برای یک سرویس ثابت (به دلیل گردش سریعتر قطار، تین 98243)، بلکه با کاستن از زمان کاری پرسنل، هزینه‌ها را به‌صورت پله‌ای کاهش میدهد. علاوه بر این، تعداد پرسنل و بهره‌وری آنها (سهم زمان مؤثر کاری از کل زمان کار) و همچنین فرکانس حرکت (که درصورت استفاده از قطارهای کوتاهتر میتواند هزینه واحد را افزایش دهد) از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد عملیات هستند.

- در نتیجه‌گیری نهایی، مدل هزینه قطار سبز به عنوان ابزاری راهبردی برای طراحی اقتصادی یک مفهوم قطار جدید معرفی میشود. دستیابی به کمترین هزینه عملیاتی مستلزم تمرکز بر طراحی قطاری با تراکم صندلی بالا و طرح چیدمان کارآمد است، بدون آنکه سطح راحتی و آسایش مسافر قربانی شود. با این حال، نویسنده به‌درستی تاکید میکند که انتخاب نهایی استانداردهای خدمات و سطح راحتی تنها با در نظرگیری هزینه‌های عرضه میسر نیست، بلکه انجام مطالعات بازار برای سنجش تقاضای سفر و تمایل به پرداخت مسافران نیز ضروری است (مثلا برای تعیین نسبت صندلی درجه 1 و 2)، در نهایت، موفقیت در این عرصه مستلزم ایجاد تعادلی منطقی بین بهینه‌سازی فنی-عملیاتی برای کاهش هزینه و افزایش جذابیت خدمات برای رشد درآمد است.

سوئد همزمان با رویکرد کشورهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه در توسعه خطوط پرهزینه و قطارهای سریعالسیر (TGV/LGV) و آلمان با قطارهای ICE ...، قطارهای تیلتینگ (کج شونده) X2000 را از سال 1990 با سرعت حداکثر 210 کیلومتربرساعت توسعه داد و توانست در خطوط قدیمی بدون اصلاحات پرهزینه هندسه خط، سرعت متوسط قطارهای مسافری را افزایش دهد.

- قطارهای X2000 مرکب از یک لکوموتیو برقی 4 محوره با توان 3260 کیلووات و وزن 73 تن، 4 تا 7 واگن با بدنه استیل و با بوژی تیلتینگ بوده و واگن آخر هم مجهز به کابین بود (سفارش 20 قطار در 1986 داده شد و تعداد نهایی به 44 قطار رسید). قطارهای خودکشش Regina با دو یا سه واگن با عرض 3.45 و ظرفیت تا 294 صندلی، توان هرواگن حدود 700، سرعت 250 توسط بمباردیر از 2000 تا 2013 برای جایگزینی تدریجی قطارهای X2000 به تعداد 109 واگن ساخته و وارد خدمت شدند.

- با مدلسازی هزینه‌های عملیاتی قطارهای مسافری، راهبرد بهینه خرید ناوگان، ارتقاء شبکه و شیوه بهره‌برداری بهتر آشکارمیگردد.